Trabalho 1 Redes de computadores

Protocolos de Controle de Fluxo em Camada de Enlace

Matheus Henrique Roque Camargo | RA: 0030482421008

Caroline Espanha Simão | RA: 0030482421028

Professor André Souza

1 - Introdução

A camada de enlace (A segunda camada do modelo OSI) é responsável pela transferência confiável de dados entre dois nós adjacentes em uma rede física. Ela organiza os bits da camada física em quadros (frames), realiza detecção/correção de erros, gerencia o controle de fluxo e o acesso ao meio (MAC).

Os protocolos de controle de fluxo na camada de enlace gerenciam a velocidade de transmissão entre transmissor e receptor, evitando a sobrecarga de dispositivos mais lentos.

2 - Protocolo stop and wait

O protocolo Stop and Wait é um método onde o emissor envia um quadro (FRAME) e aguarda a confirmação (ACK) do receptor antes de enviar o próximo. Por exemplo, o emissor envia o FRAME 0, então, ele precisará aguardar o receptor enviar de volta o ACK  0 para poder enviar o FRAME 1, e assim vai. Uma característica extremamente importante desse protocolo é que somente um FRAME é enviado por vez, assim, evitando sobrecarregar o receptor.

Um dos problemas desse protocolo é que caso um FRAME ou ACK for perdido, o outro esperará indefinidamente. Para esse caso, foi criado o ARQ (Automatic Repeat Request), que introduz um timer para retransmitir quadros não enviados.

Por mais que seguro, esse método não é tão eficiente, pois o tempo de transmissão é limitado ao tempo de envio e propagação do ACK, o chamado RTT (Round Trip Time).

3 - Protocolo Sliding Window

O Protocolo Sliding Window Protocol é um método utilizado para controle de fluxo e erros, permitindo a transmissão de múltiplos quadros (FRAMES) sequenciais antes de receber confirmação (ACK). Ele melhora a eficiência, evitando a espera por ACKs para cada FRAME, utilizando uma "janela" que gerencia buffers de envio/recebimento.

Para esse protocolo funcionar, o emissor e o receptor precisam concordar com um tamanho de janela (número de FRAMES), o emissor envia múltiplos quadros e vai deslizando a janela conforme recebe ACKs. Também, os quadros são numerados com números de sequência modulares, para ordenar e identificar quadros perdidos.

Esse método é consideravelmente mais eficiente que o Stop and Wait, pois o emissor não precisa esperar individualmente cada ACK individualmente para poder enviar outro FRAME.

4 - Protocolo HDLC (High-Level Data Link Control)

O HDLC (High-Level Data Link Control) é um protocolo orientado a bits e síncrono, desenvolvido pela ISO (International Organization for Standardization) para garantir a transmissão confiável de dados entre dois pontos. Ele realiza o enquadramento, controle de erro e controle de fluxo, operando tanto em conexões ponto-a-ponto quanto multiponto.

Esse protocolo pode transmitir qualquer tipo de dados, assim, promovendo a transparência de código. Ele também garante a confiabilidade, pois gerencia erros e fluxo de dados, assim como definem estações primárias (controlam o link), secundárias (respondem à primária) e combinadas (comandam e respondem).

5 - Protocolo PPP (Point-to-Point Protocol)

O PPP (Point-to-Point Protocol) é um protocolo projetado para estabelecer conexões diretas entre dois nós (ponto a ponto), oferecendo encapsulamento de dados, autenticação segura (PAP/CHAP) e suporte a múltiplos protocolos de rede. 	Ele é amplamente utilizado em conexões WAN (Wide Area Network), dial-up e banda larga (PPPoE), utilizando LCP (Link Control Protocol) para configurar o link e NCPs para gerenciar protocolos de rede como IP.

Esse protocolo suporta protocolos de segurança como PAP (Password Authentication Protocol) e CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) para verificar a identidade entre os pares, assim trazendo mais uma camada de confiança na autenticação.

O LCP citado anteriormente é essencial para estabelecer, configurar, testar e encerrar a conexão de dados, negociando parâmetros como tamanho máximo de quadro e compressão. Além do mais, esse protocolo é muito versátil, pois funciona em conexões síncronas e asíncronas.

Referências

https://www.scaler.com/topics/computer-network/stop-and-wait-arq/

https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/PPP.html

https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/sliding-window-protocol-set-1/

https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/basic-frame-structure-of-hdlc/